QUARANTOTTO 补色上妆指南

用途：根据 QUARANTOTTO 邮件内容整理，用于色移后的外皮 body 补色参考。

重要说明：色移通常已经渗入软胶/PVC 内部，以下方法本质是“遮盖补色”，不是彻底去除色移。工厂使用的是特殊涂料，市售材料无法保证完全一致。

# 1. 日文原文

お世話になっております。

申し訳ございませんが、弊社で把握できる範囲では色移りしたパーツの修正方法はございません。

また外皮ボディのリタッチに使う塗料としましては、一番塗膜が強いのはVカラーになると思いますが、Mr.カラーをエアブラシ塗装するという方法もあります。

ただしエアブラシの場合は広い面を塗るのに良いのですが、細い部分はパステルを使うなどの方法ございます。

パステルはゴンドラパステルやホルベイン社のパンパステルがございます。

塗装作業か終わりましたら、Mr.カラーのつや消しスプレーでコーティングすると良いかと思います。

以上でございますが、工場で使用している塗料などは特殊なものとなりますので、一般的な塗料におきましては同じ仕上がりとはなりませんのであくまでも参考としてお考えください。

何卒よろしくお願い申し上げます。

QUARANTOTTO

# 2. 中文翻译

承蒙关照。

很抱歉，就我们公司目前掌握的范围来看，对于已经发生色移的零件，没有可行的修复方法。

另外，如果要用于外皮 body 的补色涂料，涂膜最强的应该是 V Color。也可以使用 Mr.Color 通过 airbrush 喷涂。

不过 airbrush 比较适合大面积喷涂，细小部分可以使用 pastel 等方法处理。Pastel 可选 Gondola Pastel 或 Holbein 的 PanPastel。

涂装完成后，建议使用 Mr.Color 的消光喷罐进行 coating。

以上内容仅供参考。工厂实际使用的涂料属于特殊材料，普通市售涂料无法做到完全相同的完成效果。

敬请理解。

QUARANTOTTO

# 3. 国内购物清单

## 3.1 推荐优先购买

| 用途 | 日文/商品名 | 购买/资料网址 | 中国可买性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软胶/PVC 主补色 | Vカラー ソフビ専用 Vカラー 01 ホワイト | https://www.marunekodo.com/shop/cgis/goodslist.cgi?genre_id=00000025&goods_id=00000017&mode=view_detail&sort=&this_num_genre=&this_num_goods= | 国内较难买。淘宝/闲鱼可搜“Vカラー ソフビ”，更常见是日本代购。 |
| V Color 稀释剂 | Vカラー専用シンナー 100cc | https://www.1999.co.jp/10799455 | 国内较难买，且属于溶剂，跨境运输可能受限。优先找国内现货。 |
| V Color 缓干剂 | Vカラー VC-47 リターダー | https://www.kasare.com/ecq/products/detail/5671 | 国内较难买，建议和 Vカラー一起找代购或闲鱼。 |
| 肤色喷涂漆 | Mr.カラー LASCIVUS / ラスキウス CL01-09 | https://www.mr-hobby.com/ja/products/detail/5 | 国内较容易买。淘宝搜“郡士 拉丝肉丝 CL01”或“Mr Color Lascivus CL01”。 |
| 普通 Mr.Color | Mr.カラー C1-C189 | https://www.mr-hobby.com/ja/products/detail/1 | 国内很好买。搜“郡士 Mr Color C号”。 |
| Mr.Color 稀释剂 | Mr.カラーうすめ液 T101-T104 | https://www.mr-hobby.com/ja/products/detail/23 | 国内可以买。搜“郡士 蓝标 稀释液 T101 T102”。 |
| 最终消光保护 | Mr.スーパースムースクリアー つや消し B530 | https://www.mr-hobby.com/ja/products/detail/351 | 国内可以买。搜“郡士 B530 超级平滑消光”。喷罐通常只能陆运。 |
| 水性软胶替代漆 | ソフビカラー SVC01-11,101 | https://www.mr-hobby.com/ja/products/detail/2515 | 国内不如 Mr.Color 常见。搜“郡士 SVC 软胶 水性漆”。 |
| 细节粉彩 | Holbein PanPastel | https://www.holbein.co.jp/product/panpastel.html | 国内可以买。淘宝美术用品店搜“PanPastel 盘粉彩”。 |
| 替代粉彩 | ゴンドラパステル | https://gondola-pastel.com/en/gondola.html | 国内很少见。可用 PanPastel 或高端软粉彩替代。 |

## 3.2 中国搜索入口

淘宝：郡士 B530: https://s.taobao.com/search?q=%E9%83%A1%E5%A3%AB%20B530

淘宝：郡士 LASCIVUS CL01: https://s.taobao.com/search?q=%E9%83%A1%E5%A3%AB%20LASCIVUS%20CL01

淘宝：郡士 SVC 软胶漆: https://s.taobao.com/search?q=%E9%83%A1%E5%A3%AB%20SVC%20%E8%BD%AF%E8%83%B6%E6%BC%86

淘宝：Vカラー ソフビ: https://s.taobao.com/search?q=V%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%20%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%93

淘宝：PanPastel 粉彩: https://s.taobao.com/search?q=PanPastel%20%E7%B2%89%E5%BD%A9

京东：郡士 B530: https://search.jd.com/Search?keyword=%E9%83%A1%E5%A3%AB%20B530&enc=utf-8

京东：郡士 Mr Color: https://search.jd.com/Search?keyword=%E9%83%A1%E5%A3%AB%20Mr%20Color&enc=utf-8

京东：PanPastel 粉彩: https://search.jd.com/Search?keyword=PanPastel%20%E7%B2%89%E5%BD%A9&enc=utf-8

## 3.3 最推荐的一套

Vカラー 接近肤色或白/黄/红/棕基础色。

Vカラー専用シンナー 100cc/200cc。

Vカラー リターダー。

Mr.カラー LASCIVUS CL01/CL02 或接近肤色的 Mr.Color。

Mr.カラーうすめ液 或 Mr.レベリングうすめ液。

Holbein PanPastel 肤色、棕色、粉色系。

Mr.スーパースムースクリアー つや消し B530。

面相笔、masking tape、棉签、丁腈手套、有机溶剂防毒面具。

# 4. 按 QUARANTOTTO 信件整理的上妆顺序

## Step 1：清洁

用中性洗剂或清水轻轻清洁 body 表面。

完全晾干。

不要在上色前先喷透明保护漆。

## Step 2：隐藏处试涂

选择不显眼位置，用准备正式使用的 Vカラー 或 Mr.カラー 试涂。

放置 24-72 小时。

确认没有发粘、咬底、开裂、变色后再继续。

## Step 3：大面积补色

如果优先考虑涂膜强度：用 Vカラー。

如果是大面积、需要更均匀的喷涂效果：用 Mr.カラー airbrush 薄喷。

薄喷多层，不要一次厚喷。

## Step 4：细小部位、阴影、腮红

使用 ゴンドラパステル 或 Holbein PanPastel。

用棉棒、海绵棒、软刷少量叠加。

适合细线、边缘、渐变、脸部柔和色。

## Step 5：确认整体颜色

检查整体色差。

如果不够，再少量补色。

不要急着封层，先确认颜色和质感。

## Step 6：最后消光保护

全部上色完成并完全干燥后，再喷 Mr.カラー 系消光喷罐。

推荐：Mr.スーパースムースクリアー つや消し B530。

薄喷 2-3 层，每层之间留出干燥时间。

# 5. 简化流程

清洁 -> 隐藏处试涂 -> Vカラー/Mr.カラー 补大面 -> Pastel 修细节 -> Mr.カラー 消光喷罐保护

# 6. 关键注意事项

上色前不喷保护漆；保护喷罐是最后一步。

上色前的“保护”只指 masking tape 遮蔽周边，不是透明 clear coat。

Vカラー、Mr.カラー、稀释剂、喷罐都有溶剂风险，必须通风，建议佩戴有机溶剂防毒面具和丁腈手套。

喷罐和稀释剂跨境运输限制多，国内购买优先找“国内现货、陆运发货”的模型店。

任何材料正式上 body 前都要先在隐藏处测试。

工厂原厂涂料特殊，市售材料只能作为参考，无法保证同样完成效果。